2S、2SK系列水环式真空泵说明书

- 工作原理及结构概述

本型号真空泵系双级单作用的水环式真空泵。采用进口真空泵先进的结构设计和铸造加工工艺，它利用泵壳和叶轮间不同心的安装结构，在叶轮作旋转时，构成与叶轮成偏心的水环，充满在叶间的容积，在固定的吸气口和排气口的相应配合下，完成吸气、压缩和排气作用，而双级的作用就是第一级排气口排出的气体被第二级吸气口吸入，然后经过第二级的压缩排除，第二级的作用是减少第一级排气压强，以提高第一级吸入极限真空度。

注：第一级，第二级是同轴串联的两极泵

本型号双级水环真空泵系做成同轴串联的两极泵，两极之间的通气道有中间盘和连接管配成，因此结构比较紧凑，回转部分一根轴和两极叶轮组成，固定部分由进出气机座，两个泵环和配气盘，轴承支架组成。电动机和泵部分的传动用联轴器，泵和电动机安装在一个共底座上。

本型号双级水环真空泵显著特点是：轴封采用端面机械封，它是靠弹性构件和密封介质的压力在旋转的动环和静环的接触面上产生适当的压紧力，使这两个端面紧密贴合，端面见维持一层极薄的液体膜而达到密封的目的。

- 用途

要型号双级水环真空泵主要用来抽水，输送空气及其他气体，特别是用于抽吸含有大量水蒸气的气体，也适用于含有其他腐性的气体，例如化工行业的真空蒸馏，干燥，轻纺工业、造纸工业的真空脱水，制革工业的真空干燥等。它作为机械增压泵的前级泵时，可以大大提高机械增压泵的使用范围。

三、主要技术性能指标

| 型号 | 极限真空 （Pa） | 抽气速率 （L/S） | 配备动力 （KW） | 转速 （rpm） | 进、出气 口 径 （mm） | 供水量 （L/min） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2S—3A | 3300 | 50 | 7.5 | 1500 | 50 | 15~20 |
| 2S—6A | 3300 | 105 | 15 | 1500 | 50 | 25~30 |
| 2S—12A | 3300 | 210 | 37(22) | 1500 | 50 |  |
| 2SK—3 | 3300 | 50 | 7.5 | 1500 | 50 | 15~20 |
| 2S—185(A) | 3300 | 35 | 5.5 | 1500 | 50 | 10~15 |
| 2S—230 | 3300 | 70 | 11 | 1500 | 50 | 22~27 |

- 使用说明

  - 进气管道必须高于泵的进口，以防水进入管道，以防停机时返水进真空系统，在泵进口管道上应装置阀门，先关阀，后停泵。最好装置自动逆止阀。

  - 进气温度较高，应在进气管路中加装冷切却器。

  - 被抽水气体中含有较大颗粒状杂质时，应考虑装过滤器。

  - 水质最好为0.1~015Mpa的清洁的自来水，一般情况下工作随气体排出，不在回用，但如果考虑节约用水可在排气口上面装置气水分离器，将分离出来的水回到进水管中继续使用，当这样做由于随排气出来的水温度升高，继续使用会使真空度下降，因此要按真空度要求而定。

  - 安装时应考虑出水、放水，维护保养等方便。

  - 泵的转向应按箭头方向。

  - 启动前应先将进口阀打开，然后启动泵，泵启动后再调节水量至最佳性能。水量太小，会影响泵的真空度抽气能力。太大不但会影响性能，而且还会使电极超载。最好的方法是在进水管道上装一节流孔或水表。

  - 再极限真空中使用，泵的噪声较大，且容易气蚀损坏。为降低噪声，保护泵使用中可将少许气体从放气阀进入泵内，只要使泵的极限真空约下降250~350帕，就可明显见效。

  - 轴承的润滑采用润滑脂（牛油），可加在两个轴承的支架上的牛油或牛油嘴中（使牛压入轴承中），停用时应将泵内积水放完，并向泵内进少机油或放锈剂，转动几转，以免锈蚀。

  - 如果长期停机不用，冬停机后，也要将泵内积水放完，以免锈蚀和冻裂，放水孔在个环个盘和各座的侧下方，旋去螺塞即可。

  - 较长时间停机后，在启动前，要用手将泵轴转动，使之能灵活转动后再可启动。

  - 为防启动时和在较高入口压强时喷水，应将排气管引至室外，如引管有苦难，就应装置气水分离器。引至室外的排气管要有足够的通导能力，离泵出口法面高度不得超过0.5米,最高排出压强不得超过1.1倍大气压强,否将使电机超载。

注：0.1MPa=1kgcm2

六  主要几何尺寸

| 型号 | A | B | BI | C | CI | Φd | E | F | F1 | H | H1 | L | ΦD | Φ d | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2S-3A | 1226 | 1133 | 366 | 833 | 330 | 110 | 0 | 388 | 210 | 503 | 328 | 160 | 150 | 40 | 140 |
| 2S-6A | 1295 | 1116 | 425 | 850 | 375 | 130 | 0 | 510 | 237 | 588 | 474 | 230 | 165 | 50 | 254 |
| 2S-12A | 1720 | 160 | 600 | 1400 | 560 | 187 | 350 | 630 | 280 | 800 | 435 | 230 | 200 | 80 | 305 |
| 2SK-3 | 1356 | 1133 | 366 | 833 | 330 | 110 | 0 | 388 | 210 | 503 | 328 | 160 | 150 | 40 | 140 |
| 2S-185 (A) | 1233 (1240) | 1016 | 370 | 896 | 330 | 110 | 0 | 426 (436) | 200 | 440 | 320 | 0 | 140 | 50 | 140 |
| 2S-230 | 1505 | 1266 | 450 | 1000 | 400 | 125 | 0 | 472 | 224 | 517 | 492 | 230 | 165 | 50 | 210 |