水环真空泵

-----2S系列水环式真空泵

(首页->水环真空泵->2S型->2SK型->SK型->2BV型->SKA型-> SZ型->2BY型 ->液环真空泵)

- 示意图及参数曲线图：

(2S-185)

- 使用范围：A型号双级水环式真空泵主要用来抽吸、输送空气及其它气体，特别适用于含有大量水蒸气的气体，也适用于抽吸含有其它腐蚀性的气体，例如化工行业的真空蒸馏、干燥、轻纺工业造纸工业的真空脱水等。它作为机械增压泵的前级泵时、可以大大提高机械增压泵的使用范围。
　　本公司生产的2S系列中B型水环真空泵,除轴承及轴承支架及盖外,所有材料全部采用不锈钢及铝青铜材质,该泵对抽有一定酸性或腐蚀性气体具有耐腐作用，目前广泛应用于生产树脂企业及化工企业。

- 技术参数：

| 型号 | 极限真空(Pa) | 抽气速率(L/S) | 配用功率(kw) | 转速(mm) | 进出气口径(mm) | 进水口径 | 重量(kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2S-185 2S-185A 2S-185B | 3300水温为15℃ | 35 | 5.5 | 1440 | 50 | G1/2" | 185 |
| 2SK-3 | 3300水温为15℃ | 50 | 7.5 | 1440 | 50 | G1/2" | 210 |
| 2S-230 2S-230A 2S-230B | 3300水温为15℃ | 70 | 11 | 1450 | 50 | G1/2" | 420 |
| 2SK-6 2SK-6B | 3300水温为15℃ | 100 | 15 | 1480 | 50 | G3/4" | 460 |
| 2SK-12 | 3300水温为15℃ | 200 | 30 | 1470 | 65 | G3/4" | 605 |
| 2SK-25 | 3300水温为15℃ | 400 | 55 | 980 | 100 | G2" | 1200 |

- 工作原理：

本型号真空泵系双级单作用的水环式真空泵。它利用泵壳和叶轮的不同心地安装的结构，在叶轮作旋转时，构成与叶轮成偏心水环，充满在叶片间的水，随着叶轮的旋转，在叶片之间不断地作周期性的往返运动，改变叶片中间的容积，在固定的吸气和排气口的相应配合下，完成吸气、压缩、和排气作用。而双级的作用就是第一级排气口排出的气体被第二级吸气口吸入，然后经过第二级的压缩排出，第二级的作用是减少第一级排气压强，以提高第一级吸入极限真空度。
　　 本型号双级水环真空泵系做成同轴相串联的两级泵，两级之间的通气道由中间盘和连接管配成，因此结构比较紧凑，回转部分由一根轴和两级叶轮组成，固定部分由进出气机座，两个泵环和配气盘轴承支架组成。电动机和泵部分的传动用联轴器，泵和电动机安装在一个公共底座上。
　　本型号双级水环真空泵按轴封结构分普通型泵和A型泵，普通型泵轴封采用四氟石棉盘根，安装中不加任何油脂，依靠四氟的自润滑性能和泵内的水使之有不一定密封作用。使用中如轴封松懈，密封性差时，可皆助进出气机座外两个压紧装置来调整，轴承的润滑用牛油，轴承的支架上装有牛油杯或牛油嘴。
　　 A型泵轴封采用端面机械密封，它是靠弹性构件和密封介质的压力在旋转的动环和静环的接触端面上产生适当的压紧力，使这两个端面紧密贴合，端面间维持一层极薄的液体膜而达到密封的目的。